АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2012 года № 80 п.Синегорский

Об утверждении Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Синегорское сельское поселение» на 2012-2017 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», решением областной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга от 22.07.2008 № 7 «О состоянии полигонов (свалок) твердых отходов потребления и организации санитарной очистки на территории муниципальных образований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Генеральную схему очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Синегорское сельское поселение» на 2012-2017 годы (Приложение к постановлению).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением данного  постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                          				Н.И.Волков

Верно:

Специалист Администрации                                               Н.О.Луганцева

Приложение к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения

от  29 мая 2012 г. № 80

Генеральная схема

очистки территории Синегорского сельского поселения, Белокалитвинского района, Ростовской области.

- Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Синегорское сельское поселение» на 2010-2015 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 01.12.2011 г. № 136 «Об установлении размера платы за  жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 2012 год».

Постановлением Главы Синегорского сельского поселения от 26.07.2006 г. № 70 «О порядке сбора и вывоза отходов на территории Синегорского сельского поселения».

3. Общие положения

Генеральная схема очистки — проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий.

Очистка территорий населенных пунктов поселения — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

4. Климатические условия

Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8ºС) и низкими зимними (до – 30,4 ºС) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42 ºС. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра в холодный период (ноябрь-март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4 м/сек.

5. Существующее  состояние и развитие Синегорского сельского поселения  Белокалитвинского района, Ростовской области на перспективу.

Численность населения Синегорского сельского  поселения по состоянию на 1 января 2012 года составила 9540 человек. Расчетная численность на перспективу – 83 человека. В состав поселения входит восемь населенных пунктов: п.Синегорский, п.Ясногорка, п.Углекаменный, п.Виноградный, п.Мельничный, п.Боярышников, х.Почтовый, х.Западный.

Многоквартирный жилой фонд расположен  на территории населенных пунктов п.Синегорский, п.Ясногорка, п.Углекаменный.

В населенных пунктах п.Виноградный, п.Мельничный, п.Боярышников, х.Почтовый, х.Западный расположен частный сектор.

Общая площадь многоквартирного жилого фонда по состоянию на 1 января 2012 года составила 64,8 тыс. кв.м., из них в муниципальной собственности – 10,7 тыс.кв.м., приватизированный жилой фонд 54,1 тыс.кв.м. Количество многоквартирных домов 181. Застройка не более двух этажей, здания кирпичные, каменных, ж/б панельные.

Таблица 1

| № пп | Наименование населенных пунктов | Численность жителей, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
|  | п.Синегорский | 6667 | 6700 |
| 2. | п.Углекаменный | 654 | 660 |
| 3. | п.Ясногорка | 716 | 730 |
| 4. | п.Виноградный | 900 | 930 |
| 5. | п.Мельничный | 355 | 355 |
| 6. | п. Боярышниковый | 48 | 48 |
| 7. | х.Западный | 93 | 93 |
| 8. | х.Почтовый | 107 | 107 |
| Всего по поселению |  | 9540 | 9623 |

Примечание: 	на первую очередь – текущее состояние

на расчетный срок	- 2015 год

5.1. Исходные данные по благоустройству территорий

муниципального образования

Таблица 2

| № пп | Наименование населенных пунктов | Численность жителей, чел. |  | Общая площадь земель, га | Общая площадь зеленых насаждений / лесной фонд | Этажность застройки, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |  |  | 1-2 этажные | 3-5 этажные | более 5 этажей |
|  | п.Синегорский | 6667 | 6700 | 1156,7 | 194,3 | 95 | - | - |
|  | п.Углекаменный | 654 | 660 | 49,2 | - | 37 | - | - |
|  | п.Ясногорка | 716 | 730 | 55,3 | 20,9 | 49 | - | - |
|  | п.Виноградный | 900 | 930 | 194,4 | 26,3 | - | - | - |
|  | п.Мельничный | 355 | 355 | 186,9 | 10,5 | - | - | - |
|  | п. Боярышниковый | 48 | 48 | 7,1 | - | - | - | - |
|  | х.Западный | 93 | 93 | 132,6 | 22,8 | - | - | - |
|  | х.Почтовый | 107 | 107 | 69,9 | 3,2 | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 9540 | 9623 | 1852 | 278,0 | 181 | - | - |

  - 5.2.Обеспеченность муниципального образования

объектами инфраструктуры

Таблица 3

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на первую очередь | расчетный срок |
| Больницы | 1 койка | 35 | 73 |
| Аптеки | 1 м2 торг. пл. | 96 | 109 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 поселение/год | 181,5 | 267 |
| Школы, профтехучилища | 1 учащийся | 784 | 965 |
| Детские сады, ясли | 1 место | 217 | 281 |
| ВУЗы, техникумы | 1 учащийся | - | - |
| Спортшколы | 1 учащийся | - | 77 |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. пл. | 1377 | 1863 |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 931 | 2997 |
| Супермаркет (универмаг) | 1 м2 торг. пл. | - | - |
| Павильоны | 1 м2 торг. пл. | - | - |
| Палатки (киоски) | 1 м2 торг. пл. | - | - |
| Рынки | 1 м2 торг. пл. | 279 | 279 |
| Складские помещения | 1 м2 торг. пл. | - | - |
| Клубы, дома культуры | 1 место | 320 | 746 |
| Библиотеки | 1 место | 17 | 17 |
| Стадионы | объект | 1 | 4 |
| Ремонт бытовой, радио и оргтехники | 1 м2 торг. пл. | - | - |
| Ремонт и пошив одежды | 1 м2 торг. пл. | 40,0 | 40,0 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 посад. место | 5 | 15 |
| Гостиницы, общежития | 1 место | - | - |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | - | 372 |
| Автомастерские | 1 машино-место | - | - |
| Автозаправочные станции | 1 машино-место | 4 | 8 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | - | - |

5.3.Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО, эксплуатацию полигона муниципального образования

Таблица 4

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация Белокалитвинского района | г. Белая Калитва, ул. Чернышевского, 8 | Заместитель Главы района | 2-56-57 |
| 2. | Глава Синегорского сельского поселения | п. Синегорский, ул.Маяковского, 6 | Глава поселения | 5-27-40 |
| 3. | ООО «ЖЭУ – 1» | г.Белая Калитва, ул.Вокзальная, 102 | Директор | 2-56-31 |

Таблица 5

5.4.Специализированные организации по вывозу отходов

производства и потребления

| 4. | ООО «ЖЭУ – 1» | г.Белая Калитва, ул.Вокзальная, 102 | Директор Гл.инженер | 2-56-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Организации управляющие и обслуживающие многоквартирные дома

| 5. | ООО «Белокалитвинская Управляющая Компания» ТСЖ «Горняк» | г.Белая Калитва, ул. Российская, 21 п.Синегорский, мкр.Юбилейный д.2, кв.4 | Директор председатель | 2-52-54 9-15-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - 6. Порядок  вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий, организаций.

6.1 Общие положения.

Многоквартирные дома населения в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением и водоотведением. Объем водоотведения определяется путем суммирования объемов потребления холодного водоснабжения (в зимнее время).

В неканализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

6.2. Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

Краткая характеристика пункта приема ЖБО на территории

муниципального образования

Таблица 6

| Место расположения | Мощность м3/год | Техническое состояние | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Синегорскийул.Алтайская, 2 | Подача стоков в коллектор через приемочный колодец  350 | удовлетворительное | не планируется | п. Синегорский, частный сектор, организации и предприятия |

7.  Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Периодичность вывоза ТБО  осуществляется по территории п.Синегорский ежедневно, по территории п.Ясногорка и п.Углекаменный два раза в неделю, что  исключат возможность  загнивания и разложения ТБО. Срок хранения ТБО определяется  в соответствии с "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест":

- в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток;

-  в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Сбор  ТБО осуществляться мусоровозами или автомобилями-самосвалами по утвержденному графику  в местах образования (на контейнерных площадках, напротив дворов).

Вывоз ТБО осуществляется на  полигон ТБО Синегорского сельского поселения .

Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения - последовательным порядком передвижения автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла, т.е. до полной загрузки спецавтомашины.

Дважды в год - весной и осенью - в определенные, заранее анонсированные дни организовывается массовый вывоз отходов с территорий садово-дачных кооперативов.

Отношения между автотранспортными предприятиями,  осуществляющими вывоз ТБО и КГМ,  и производителями отходов строятся на основании договоров в соответствии с действующим законодательством.

При отсутствии договоров между образователями отходов (юридическими лицами, управляющими организациями по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных домов, садоводческими и дачными товариществами и гаражными кооперативами) и организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО, органы местного самоуправления  предусматривают  административную ответственность в виде штрафов к образователям отходов.

Расчеты между участниками отношений в сфере обращения с отходами производятся на основании заключенных договоров.

Перевозчик при вывозе твердых бытовых отходов:

а) убирает отходы, просыпавшиеся при выгрузке мусоросборников в спецтранспорт, а также при движении по маршруту вывоза отходов;

б) осуществляет перевозку отходов с летучими и распыляющимися фракциями способами, исключающими загрязнение окружающей среды;

в) в целях защиты жизни и здоровья работников обеспечивает работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты;

г) несет иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципальных образований.

7.1.Составление маршрутных графиков

Вывоз ТБО  из мест их образования должен осуществляться по оптимальным транспортным схемам и маршрутам.

Маршрутные карты и маршрутные графики разрабатываются подрядчиками, осуществляющими сбор и вывоз ТБО и КГМ.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимается участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому поселению от начала до полной загрузки машины.

Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах. Графическая форма маршрутов сбора ТБО - это нанесенные на план территории поселения линии движения соответствующих мусоровозов с указанием начального и конечного пунктов сбора, а также направления движения. Текстовая форма маршрута сбора ТБО - это последовательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за один рейс мусоровоза до его максимального заполнения. В маршрутных картах должны быть установлены наиболее рациональное направление движения машин, дистанция нулевых (от места стоянки машин до места работы) и холостых пробегов.

В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики, за каждым из которых закрепляют определенное число машин.

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатывают подробный график (расписание) движения, который позволяет в любое время определить, где находится мусоровозная машина, какой объект  она обслуживает, когда должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту разгрузки, когда приступит к следующему маршруту.

Графики работы, утвержденные руководителем предприятия, выдаются водителям.

Маршрутные графики должны  предусматривать последовательный порядок передвижения спецмашин и  наибольшую загрузку спецмашин. Маршруты составляют таким образом, чтобы свести к минимуму холостые пробеги машин.

Разработка маршрутов сбора ТБО может производиться специалистами на основе опыта и определенных правил (эвристический способ) или с применением математического моделирования процесса сбора ТБО.

При эвристическом способе маршрутизации необходимо учитывать следующее:

- маршрут сбора должен быть компактным и непрерывным, причем, повторные пробеги мусоровозов по одним и тем же улицам следует сводить к минимуму;

- начальный пункт маршрута сбора следует располагать возможно ближе к спецавтохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте;

- пункты сбора ТБО, находящиеся на дорогах с особо интенсивным движением и улицах с большим потоком пешеходов, нужно объединять в маршруты сбора, подлежащие обслуживанию до наступления часов "пик";

- маршрут сбора должен проходить в направлении к месту обезвреживания ТБО;

- на улицах с большим уклоном (более 12-15 %) процесс сбора должен идти под уклон;

- правые повороты в квартальных проездах используют по возможности (с целью исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на перекрестках);

- тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся правым поворотом; маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.

Определив хронометражем продолжительность загрузки мусоровоза на каждом маршруте и время, необходимое для вывоза мусора на предприятия по сортировке (переработке) ТБО и возвращения со следующего места загрузки (или базы), составляют маршрутный график работы мусоровоза на весь рабочий день. При составлении графиков следует учитывать также затраты времени на подготовительно-заключительные операции и на нулевые пробеги (от гаража до участка работы и в гараж по окончании работы). Если невозможно установить нормы затрат времени на погрузку, пробег и разгрузку на каждом маршруте путем хронометража, то при введении планово-регулярной уборки или вводе в эксплуатацию новых мусоровозов графики составляют по нормативам.

В маршрутных графиках указывается время вывоза и договорный объем вывоза (в куб. м или количество контейнеров) по объектам.

Периодически организовываются  проверочные обкатки маршрутов, осуществляется контроль исполнение графиков, в процессе работы каждый график 1—2 раза в год проверяют и корректируют.

При изменении местных условий (устройство дополнительных контейнерных площадок, контейнеров,  ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют.

Один экземпляр маршрутов движения спецмашин находится у диспетчера, другой - у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ.

Исходя из существующей дорожной сети, плотности населенных пунктов Синегорского сельского поселения и их местоположения, а также   технологической вместимости современных мусоровозов была проведена оценка оптимальных  маршрута движения мусоровозов и периодичности вывоза  ТБО из населенных пунктов (таблица 7).

Таблица 7

Периодичность вывоза в населенных пунктах Синегорского сельского поселения и   средний объем вывоза ТБО за 1 рейс на первую очередь

| № п/п | Муниципальное образование | Суточ-ный объем образования, куб.м | Объем сбора и вывоза ТБО по оптимальным маршрутам вывоза от населенных пунктов в сутки при заданной периодичности вывоза, куб.м/рейс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 (по всем маршрутам поселения) | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Синегорское сельское поселение | 22,7 | 22,7 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2 | п.Синегорский | 12,7 | - | 12,7 | - | - |
| 3 | п.Ясногорка | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 4 | п.Углекаменный | 5,0 | - | - | - | 5,0 |
| 19 | Периодичность вывоза ТБО |  | ежедневно | ежедневно | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю |
| 20 | Объем вывоза за 1 рейс, куб.м |  | 22,7 | 12,7 | 5,0 | 5,0 |
| 21 | Пробег за 1 рейс, км |  | 2,81 | 2,52 | 0,17 | 0,12 |
| 22 | Количество рейсов в год, ед. |  | 384 | 336 | 24 | 24 |

Дважды в год - весной и осенью - в определенные, заранее анонсированные дни организовывается массовый вывоз отходов с территорий садово-дачных кооперативов.

#### 8.  Сбор твердых бытовых отходов.

Первым этапом системы управления ТБО является организация сбора в местах их образования.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов в Синегорском сельском поселении предусматривается по централизованной планово-регулярной системе, в которую должны быть вовлечены все населенные пункты поселения,  вся индивидуальная застройка. Планово-регулярная система обеспечивает регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и объектов инфраструктуры ТБО на организованные и безопасные места утилизации.

Производители отходов (предприятия и организации, в том числе управляющие организации) обязаны:

- организовать сбор и вывоз отходов;

- обеспечить свободный подъезд к площадкам для мусоросборников;

- принимать все необходимые меры по устранению возгорания отходов в мусоросборниках.

Ответственность за надлежащее санитарное и техническое состояние мусоросборников и площадок для мусоросборников, а также за обеспечение сбора и вывоза отходов наступает в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, заключенными договорами.

Система сбора твердых бытовых отходов в населенных пунктах Синегорского сельского поселения определялась исходя из объемов образования ТБО, уровня благоустройства жилищного фонда и плотности застройки территорий.

Основными вариантами организации  технологии сбора ТБО в Синегорском сельском поселении является  сбор в «одно ведро» и в несменяемые контейнеры малой емкости (0,75 куб. м).

Размещение  контейнеров осуществляется на обустроенных площадках в жилых зонах, а также возле общественных зданий и сооружений.

Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается.

В местах массового отдыха граждан организован сбор и вывоз ТБО. Данные места обеспечены необходимым количеством контейнеров, руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию данных мест, обязаны  заключать договоры с подрядными организациями, осуществляющими  вывоз и захоронение отходов.

Периодичность вывоза ТБО на территории Синегорского сельского поселения устанавливается не реже 1 раза в 3 дня.

#### 9. Сбор КГМ.

В стандартные контейнеры для мусора не должны помещаться крупногабаритные отходы.

В Синегорском сельском поселении сбор КГМ предусматривается с использованием автомобилей самосвалов.  Временное хранение КГМ следует осуществлять в специальных местах  на контейнерных площадках.

Сбор  КГМ осуществляется в определенный день недели (месяца). Население информируется о графике  сбора КГМ.

Учитывая тот факт, что  в сельских поселениях преобладает неблагоустроенный жилищный фонд, в весенне-летний период может быть организован раздельный сбор вторичных ресурсов автомобилями-самосвалами представителями малого и среднего предпринимательства: металла, стекла и пр.

Сбор и вывоз КГМ от организаций осуществляется по заявкам.

- Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий.

#### 10.1 Практика организации сбора отходов на территории Синегорского сельского поселения

Формирование эффективной модели обращения с отходами определяется  комплексом мероприятий по следующим направлениям:

- комплексная механизация санитарной очистки поселения;

- повышение технического уровня, надежности машин и оборудования;

- максимально возможная утилизация;

- экологически безопасное захоронение оставшейся части отходов.

В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми бытовыми отходами можно рассматривать следующие подсистемы:

1) сбор и промежуточное складирование ТБО;

2) вывоз ТБО;

3) захоронение ТБО.

Сбор ТБО на территории Синегорского сельского поселения производиться в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных мест" с учетом конкретных условий:

- численности и плотности проживания населения в населенных пунктах;

- уровня благоустройства жилищного фонда (наличие канализации, централизованного отопления, этажности застройки);

- сезонности;

- архитектурно-планировочной композиции;

- перспективы развития жилой застройки;

- экономических возможностей.

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния от  населенного пункта до объекта захоронения, вида жилищного фонда (малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение), климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

Выбор оптимального метода обезвреживания ТБО для конкретного населенного пункта определяется необходимостью решения проблемы охраны окружающей среды, здоровья населения, а также экономической эффективности, экологической целесообразности и рационального использования земельных ресурсов.

В Синегорском сельском поселении применяются две системы сбора:

- бестарная система(в одно ведро), предусматривающая удаление мусора из квартир жителями непосредственно в кузов мусоровоза, прибывающего по графику к определенному месту погрузки;

- система несменяемых контейнеров, когда твердые отходы из жилищного фонда собираются в уличные контейнеры 0,75 м3, содержимое которых в дальнейшем перегружается в мусоровоз.

На практике система удаления отходов (в одно ведро) имеет один недостаток -  невозможно составить маршрут и график движения машины, чтобы время сбора ТБО  было удобно всем жителям. В результате, абсолютное большинство жителей выбрасывает мусор в баки на общедоступных контейнерных площадках, или складируют в местах, не предназначенных для сбора ТБО.

В благоустроенном жилищном фонде применяется контейнерная система сбора (контейнеры 0,75-0,8 м3).

Комплекс мероприятий по управлению отходами основывается на изучении потоков отходов, оценке вариантов их утилизации и включает осуществление небольших экспериментальных проектов, позволяющих собрать информацию и приобрести опыт, реализовать  выбранные мероприятия.

Одним из показателей, определяющих эффективность системы обращения с отходами, является степень их утилизации.

Минимизация количества отходов, направляемых на объекты их переработки и захоронения, решается на основе включения в схему управления операций сортировки ТБО и выделения ресурсов, пригодных для дальнейшего использования.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо поэтапное решение проблемы обращения с отходами.

При выборе системы сбора ТБО должен  учитываться наиболее эффективный способ сокращения объема захоронения отходов при минимальных рисках.

Рассмотрим  варианты применения сортировки ТБО на стадии сбора:

1) организация селективных площадок сбора ТБО;

2) установка контейнеров для селективного сбора ТБО на контейнерных площадках;

В настоящее время наиболее перспективными представляются комплексные технологии переработки ТБО,  предусматривающие предварительный отбор утильных фракций, механическую сортировку ТБО, перегрузку и прессование отходов, промышленную переработку и захоронение остатков на полигоне.

#### 11.    Мойка и дезинфекция мусоросборников и контейнеров на объектах поселения.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров.

При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88.

Дезинфекция и мойка контейнеров осуществляется один раз в 10 дней на месте их размещения эксплуатирующими организациями.

Так как контейнеры все время стоят в определенном месте на территории двора, целесообразно тут же и промывать их. Мойку организуют в мусороприемных камерах, имеющих подвод воды и приемный люк канализационной сети, а там, Контейнеры моют сразу же после их опорожнения, поэтому моечная машина следует непосредственно за мусоровозом.

Мойка контейнера производится холодной водой при больших давлениях и при плюсовой температуре окружающей среды.

Обязанность мойки и дезинфицирования  контейнеров лежит на  их собственниках организаций и предприятий, а также организаций, осуществляющих сбор и вывоз ТБО.

В зимний период времени мойка мусоровозов осуществляется по мере загрязнения на производственной базе специализированного предприятия.

Таблица 8

| Наименование управляющей, обслуживающей организации | Число обслуживаемых жителей, чел. | Количество контейнеров, шт. | График вывоза ТБО раз/нед. | Объем вывоза ТБО от жителей м3/сутки | Место образований ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Белокалитвинская Управляющая Компания», ТСЖ «Горняк» | 3298 | 24 | 5/нед. | 3,54 | Полигон временного размещения |

Система бестарного вывоза

Таблица 9

| Количество обслуживаемых жителей, чел. | Количество договоров для сбора отходов от населения шт. | График вывоза ТБО раз/нед. | Объем вывоза ТБО от населения м3/сутки | Место обезвреживания ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3298 | 3298 | ежедневно | 3,54 | - |

#### 12.  Контейнерные площадки под контейнеры.

В целях организации контейнерных площадок в муниципальных образованиях органом исполнительной власти муниципального образования определяется уполномоченная организация, осуществляющая соответствующие функции. Уполномоченной организацией может выступать как орган местного самоуправления, так и организация любой организационно-правовой формы.

В рамках своих функций уполномоченная организация принимает письменные заявки от заинтересованных производителей отходов на определение места размещения площадок для мусоросборников, утверждает места размещений мусоросборников, ведет реестр площадок для мусоросборников и может самостоятельно инициировать установку контейнеров.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, устраивают площадки для мусоросборников для твердых бытовых отходов в соответствии с утвержденными уполномоченной организацией  местами размещения площадок для мусоросборников.

При проведении органом местного самоуправления конкурсов по выбору управляющей организации необходимо в перечень обязательных работ по содержанию и ремонту жилых помещений включать работы по  содержанию контейнерных площадок, в том числе транспортировке  крупногабаритного мусора .

В случае если собственники  помещений в многоквартирном доме самостоятельно выбирают управляющую компанию, обязанность по содержанию контейнерной площадки вменяется данным собственникам.

Строительство и обустройство контейнерных площадок должно отвечать следующим требованиям.

Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров..

Площадки для установки контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы.

Расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключать необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ.

Все площадки должны быть изолированы от окружающей среды озеленением, затенены. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др. Должно быть предусмотрено искусственное освещение.

Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м.

На площадке для мусоросборников допускается размещение мусоросборников, принадлежащих различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Ограждение площадок в Синегорском сельском поселении предусматривается в металлическом варианте (профнастил), высотой не менее 1,5 м. Основание площадки предусматривается в железобетонном исполнении.  Также возможно  устройство асфальтового покрытия на щебеночное основание.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам.

Размер площадки должен быть достаточным для размещения всех мусоросборников в ряд.

На контейнерных площадках ТБО должны быть оборудованы места для временного складирования КГМ, также имеющие ограждение.

В обязанностях  управляющих организаций следует закрепить перенос в случае складирования КГМ в местах, не предусмотренных для этого, перенос КГМ в места их временного складирования.

Площадка для мусоросборников должна быть оборудована информационным щитом следующими размерами:  ширина - 1500 мм;  высота - 1000 мм. Информационный щит размещается, как правило, на боковой линии по центру площадки для мусоросборников.

Содержание информационного щита:

-  регистрационный номер площадки для мусоросборников;

-  уполномоченная организация;

-  организация,  обслуживающая контейнерную площадку и вывозящая мусор;

- график (время, дни вывоза) вывоза отходов с площадки для мусоросборников;

-  телефон "горячей линии".

Ориентировочное количество контейнерных площадок  в Синегорском сельском поселении определялось из расчета 2-4 контейнера на 1 площадку в зависимости от протяженности  населенных пунктов.

Размеры контейнерной площадки в зависимости от количества контейнеров на площадке приведены в таблице 10.

Таблица 10

Размеры площадок под мусоросборники

| Площадка под мусоросборник | Длина, м | Ширина, м | Площадь, кв.м | Длина ограждения, м | Высота ограждения, м | Площадь ограждения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 контейнер | 3,0 | 3,0 | 8,8 | 8,9 | 1,5 | 13,3 |
| 2 контейнера | 4,3 | 3,0 | 12,7 | 10,2 | 1,5 | 15,3 |
| 3 контейнера | 5,6 | 3,0 | 16,6 | 11,5 | 1,5 | 17,3 |
| 4 контейнера | 7,0 | 3,0 | 20,6 | 12,9 | 1,5 | 19,3 |

Ориентировочное число контейнерных площадок приведено в таблице 11.

Таблица 11

Расчетное количество контейнерных площадок на I очередь   и расчетный срок

| № п/п | Муниципальное образование | Среднее количество контейнеров на 1 площадке, ед. | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контейнерные площадки от населения, ед. | Контейнерные площадки от объектов инфраструктуры поселения, ед. | Контейнерные площадки от населения, ед. | Контейнерные площадки от объектов инфраструктуры поселения, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Синегорское сельское поселение | 3,1 | 37 | 16 | 37 | 16 |
| 2 | п.Ясногорка | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 3 | п.Углекаменный | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 4 | п.Виноградный | 3 | 11 | 5 | 11 | 5 |
| 5 | п.Мельничный | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |

Необходимое количество контейнерных площадок на первую очередь составит  53 ед. На расчетный срок  количество контейнерных площадок составит 53  ед.

13. Санитарное состояние сооружений по размещению отходов.

13.1. Площадка временного размещения твердых бытовых отходов.

На территории поселения имеется три площадки временного размещения твердых бытовых отходов, которые расположенные по адресам:

1.Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Синегорский, в 0,5 км на юго-запад от п.Синегорский.  Расстояние до водного объекта  0,5 км на юго-запад от п.Синегорский.

2. Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Ясногорка, в 0,45 км на восток от п.Ясногорка.  Расстояние до водного объекта  0,45 км на восток от п.Ясногорка.

3. Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Виноградный, в 0,45 км на юго-восток от п.Виноградный.  Расстояние до водного объекта  1,45 км на юго-восток от п.Виноградный.

Площадки временного размещения ТБО использует  ООО «ЖЭУ 1» по сбору, транспортированию ТБО.

Количество поступающих отходов определяется исходя из объема кузова транспортного средства и удельного веса отходов. Весовая на площадках временного размещения ТБО отсутствует. Мониторинг за состоянием окружающей среды в районе расположения площадок  временного размещения не осуществляется.

Технико-экономическая характеристика площадок временного размещения отходов.

Таблица 12

| Экономическая характеристика площадки временного размещения ТБО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Место расположение | -В 0,5 км. на юго-запад от п.Синегорский -В 0,45 км на восток от п.Ясногорка -В 0,45 км на юго-восток от п.Виноградный. |
| 2 |  | Год ввода в эксплуатацию | 1979 год |
| 3 |  | Общая площадь площадок | 3,9 га |
| 4 |  | Планируемый срок эксплуатации | 35 лет |
| 5 |  | Объем вывоза ТБО в | 3,54 м3/сут. |
|  |  | с Куплотнения=3.7 за 1-ый год | 4,78 тыс. м3/год |
|  |  | с Куплотнения=3.7 за 35 лет | 167,3 тыс. м3 |

13.2. Прочие санкционированные объекты размещения отходов

Таблица 13

| № пп | Наименование объекта размещения, эксплуатирующ. организация | Площадь, га | Мощность объекта, тыс. тонн | Фактическое заполнение, тыс. тонн (% заполнения) | Расстояние до ближайшего населенного пункта (пруд км | Наличие защитного экрана | Система мониторинга | Принимаемые отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Синегорского сельского поселения п.Синегорский | 2,5 | 0,3 | 0,15/50% | 0,5 | нет | нет | нетоксичные |
| 2. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Синегорского сельского поселения п.Ясногорка | 0,7 | 0,15 | 0,075/50% | 0,45 | нет | нет | нетоксичные |
| 3. | Площадка для временного хранения ТБО Администрация Синегорского сельского поселения п.Виноградный | 7,0 | 0,15 | 0,075/50% | 0,45 | нет | нет | нетоксичные |

13.3 Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке, сбору и вывозу крупногабаритного мусора

Специализированное предприятие по вывозу отходов

Таблица 14

Оснащенность предприятия спец.техникой

| № п.п. | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автосамосвал | ЗИЛ - 130 | 1999 | 1 | неудовлетворительное |
| 2 | Трактор | МТЗ - 80 | 2001 | 1 | неудовлетворительное |

| Необходимое количество транспорта для посыпки территории противогололёдными реагентами |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Количество |
| 1 | Площадь, подлежащая механизированной уборке,м2 | 120370 |
| 2 | Протяжённость дорог поселения. м | 43395 |
| 3 | Необходимое количество автомобилей и техники: |  |
| 3.1 | подметально-уборочных | 1 |
| 3.2 | поливомоечных | 1 |
| 3.3 | транспорт для сгребания снега: |  |
|  | - комбинированные дорожные машины | 3 |
|  | - автогрейдер | 1 |
| 3.4 | транспорт для посыпки противогололёдных реагентов | 2 |

13.4.Управляющие и обслуживающие многоквартирные дома организации

Таблица 15

| № пп | Наименование организации | Трактора |  | ЗИЛ-130 |  | Погрузчик |  | Поливомоечная машина МАЗ |  | Грейдер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | % износа | кол-во | % износа | кол-во | % износа | кол-во | % износа | кол-во | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ООО «Белокалитвинская Управляющая Компания» ООО «ЖЭУ1» | 1 | 70-75 | 1 | 50-70 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ТСЖ «Горняк» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

13.5. Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за сбор и вывоз ТБО

Таблица 16

| Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за сбор и вывозТБО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название организации | Площадь территории предприятия, га | Площадь производств енных помещений, м2 | Численность сотрудников, чел | Численность производственных рабочих, чел. | Режим работы, час/смен |
| 1 | ООО «Белокалитвинская Управляющая Компания» ООО «ЖЭУ1» | 0,12 | 1286,3 | 1 | 6 | 8ч. 1смена |

| Ориентировочная стоимость уходных работ на 1 га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, ру б. | Кратность | Стоимость работ на 1 га в год, руб. | Объем работ |
| 1 | Выкашивание газонов газонокосилками | 1 м2 | 2.32 | 5 | 116000 | 10000 |
| 2 | Погрузка мусора вручную | 1 тн | 298.53 | 5 | 5970.60 | 4 |
| 3 | Транспортировка мусора на расстояние до 5 км | 1 тн | 138.36 | 5 | 2767.20 | 4 |
| 4 | Размещение отходов | мЗ | 114.63 | 5 | 2292.60 | 4 |
| 5 | Уборка случайного мусора | м2 | 0.05 | 12 | 6000 | 10000 |
| Всего на 1 га в год |  |  |  |  | 133030.4 |  |

14. Нормы накопления твердых бытовых отходов от жизнедеятельности населения , деятельности организаций и предприятий, а так же индивидуальных предпринимателей поселения.

14.1. Сведения о действующих в 2010 году нормах накопления

Постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 12.11.2010 №136 утверждены нормы образования твердых коммунальных отходов в благоустроенных домах в размере – 1,31 руб. на 1 кв.м. в месяц в благоустроенном жилом фонде и  в неблагоустроенном жилом фонде (частный сектор) – 51,08 руб. на 1 человека в месяц. Нормы накопления на одного жителя в месяц отходов, собираемых в контейнеры составляют:

- в благоустроенном жилом фонде с центральном отоплением – 0,108 м3/чел. на человека в месяц;

- в частном секторе с печным отоплением и с приусадебным хозяйством – 0,167 м3/чел. на человека в месяц;

- в частном секторе с газовым отоплением и с приусадебным хозяйством – 0,150 м3/чел. на человека в месяц.

На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся управляющими организациями самостоятельно или по договорам.

14.2. Методика определения норм накопления твердых отходов

Нормы накопления являются основными расчетными показателями при определении количества специальных трансфертных средств, затрат на сбор, вывоз отходов, планирования работ по очистке района и определении вместимости сооружений по переработке бытовых отходов.

Нормы накопления  не стабильны и изменятся вместе с изменением условий, влияющих на образование бытовых отходов.

При определении норм накопления учитывают суточный коэффициент неравномерности, который служит для определения требуемой максимальной грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта и объема мусоросборников (контейнеров). В «Методических рекомендациях о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года № 152 рекомендуется принимать коэффициент суточной неравномерности равным 1,25.

Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных показателях за сезон производится по формуле:

Vсс = Vо/п х а

где:	 Vсс – суточное накопление отходов л/чел.;

Vо – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л;

п – число проживающих человек;

а – продолжительность определения норм накопления (7 сут.).

14.3. Нормы накопления твердых отходов для населения предприятий, организаций, независимо от организационно правовой формы и формы собственности, и индивидуальных предпринимателей Синегорского сельского поселения.

Таблица 19

Нормы накопления ТОП

для субъектов предпринимательской деятельности

и частного сектора

| № п/п | # Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | на 1 заправочное место | 2,9 |
| 2 | Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 0,08 |
| 3 | Ателье, мастерские по ремонту одежды, обуви, сервисные центры по ремонту бытовой техники, мастерские по ремонту часов, ювелирных изделий | на 1 мастера | 0,6 |
| 4 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, киоски, павильоны | на 1 м2 торговой площади | 0,5 |
| 5 | Парикмахерские, массажные салоны, салоны красоты | на 1 мастера | 1,3 |
| 6 | Рынки | на 1торговое место | 1,5 |
| 7 | Другие непроизводственные предприятия, юридические образования, ПБОЮЛ | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 8 | Благоустроенные дома с центральном отоплением | куб.м на 1 чел. в месяц | 0,108 |
| 9 | Частный сектор с печным отоплением и с приусадебным хозяйством | куб.м на 1 чел. в месяц | 0,167 |
| 10 | Частный сектор с газовым отоплением и с приусадебным хозяйством | куб.м на 1 чел. в месяц | 0,150 |

В многоквартирных домах, не оборудованных мусоропроводами, норма накопления отходов населения определяется путем суммирования норм накопления.

14.5. Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:

а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;

б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;

в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;

г) стекло – посуда, тара, бой стекла;

д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;

е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;

ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;

з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Сбор производится в принадлежащие потребителям стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и находящиеся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями) самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

15. Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта.

Необходимо количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (п) рассчитывают по формуле: п = Qс/В Кисп,

где:	Qс – расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом неравномерности накопления, м3;

В – производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3;

Кисп – коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3 определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и совместимостью кузова – В = г х С,

где: 	г – число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня;

С – полезная вместимость кузова мусоровоза, м3.

Число рейсов за рабочий день (г) определяют по формуле:

г = t/t1 = 60х(Т - lо/v) х tn+60 х ln х 2/v + tр]

где 	t – продолжительность чистого рабочего времени, мин.

t1 – продолжительность одного рейса, мин.

Т – продолжительность рабочего дня, час.

lо – расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора/км

v – средняя скорость мусоровоза, км/ч.

tn – суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая переезды от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников, мин.

ln – расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его в месте приема мусора, км

tр – время разгрузки в пункте приема мусора.

Среднесуточное накопление отходов определяем по формуле:

Qс – среднегодовой объем вывоза отходов, м3

Косн – коэффициент неравномерности накопления отходов равный 1,25

Для расчета необходимого количества мусоровозов принимаем параметры мусоровоза марки КО-440-4 как наиболее удобного с точки зрения работы внутриквартирных территориях населенных пунктов.

i = [60 х (8-5/20)/80 – 60 х 12 х 2/40 + 30] = 459/172 = 267

принимаем число рейсов мусоровоза за рабочий день г=3

В = 3 х 20 = 60 м3

Qс= 1,25 х 3801/365 = 10,41 м3

г = 185,44/60 х 0,7 = 2,16

Таким образом для организации вывоза мусора с территории населенных пунктов поселения по планово регулярной системе необходимо еще 2 (два) мусоровоза марки КО-440-4.

16. Требования к оборудованию контейнерных площадок.

Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку емкости (контейнера) для сбора отходов. Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов должны располагаться по согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвинском районе, на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание на основании решения комиссии по архитектуре и градостроительству.

Они должны иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Высота ограждения не менее 1,5 метра. Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 м, двухстороннем – 6 м.

Необходимое количество контейнеров пс  рассчитывается по формуле:

пс = (Qс х t/v х k2) х k3

где: 	Qс – среднесуточное накопление отходов, м3

t – предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.

v – емкость водного контейнера, м3

k2 – коэффициент наполнения сборника, равный 0,9

k3 – коэффициент учитывающий контейнеры, которые находятся по санитарным нормам 1 день

пс = (89,93 х 1/0,75 х 0,9) х 1,05 = 64 шт.

17. Рекомендации организаций труда на площадках временного размещения бытовых отходов.

Площадки временного размещения (усовершенствованные свалки) являются наиболее распространенными сооружениями по обезвреживанию твердых бытовых отходов, удаляемых из населенных мест.

На площадках временного размещения принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, мелкий строительный мусор и т.д. На площадках временного размещения выполняются следующие работы: прием, складирование, уплотнение и изоляция ТБО, учет поступающих машин и определение примерного объема ТБО.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на площадках временного размещения выполняются механизировано.

Места складирования ТБО разбиваются на участки (карты), мусоровозы разгружаются у рабочей карты, площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на две части, на одной разгружается мусоровоз, на другой работает бульдозер, освобождая ее от отходов, выгруженных ранее, на освобожденную часть направляются мусоровозы сменяя бульдозеры. Сменная схема разгрузки мусоровозов обеспечивает широкий фронт работы бульдозерам, сдвигающих ТБО на рабочую карту. Уплотнение уложенных на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами, уплотнение бытовых отходов достигается 4-кратным проходом бульдозера по одному месту.

При соблюдении правил уплотнения отходов уложенных в сутки на рабочую карту, в 3-5 раз меньше объема доставляемых отходов на полигон. Для контроля высоты образуемого слоя отходов и степени их употребления на карте устанавливается мерный столб (репер).

Для задержания легких фракций отходов, устанавливаются сетчатые ограждения. Уплотненный слой отходов высотой 2 м изолируется (покрывается) грунтом. Разработка грунта и доставка его на рабочую карту выполняются скреперами и самосвалами.

Летом, в пожароопасные периоды, осуществляется увлажнение отходов. Противопожарные меры безопасности на полигоне проводятся силами рабочих.

17.1. Рекомендации по составу обслуживающего персонала площадок  временного размещения

для захоронения отходов с ежесуточным приемом отходов менее 45 м3

- Заведующий полигоном бытовых отходов (мастер) – 1 чел.

- Численность рабочих – 6 чел. в смену, в том числе: прием ТБО на полигоне – 1 чел.

- Складирование отходов на площадках временного размещения – 2 чел. (машинист бульдозера, водитель мусоровоза)

- Разработка грунта для изоляции отходов – 1 чел. (машинист экскаватора)

- Перевозка грунта для изоляции отходов – 1 чел. (водитель самосвала)

- Охрана площадок  временного размещения 1 чел. (сторож)

18. Рекультивация площадок  временного размещения отходов.

Рекультивация закрытых площадок временного размещения – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народохозяйственной ценности  восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Рекультивацию закрытых площадок временного размещения (территорий) проводит организация эксплуатирующая площадки временного размещения, после получения разрешения на проведение работ в органах Роспотребнадзора и с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация. Рекультивация площадок временного размещения выполняется в два этапа, технический и биологический.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых площадок временного размещения для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Технический этап рекультивации включает исследование состояния свалочного тела и его воздействия на состояние окружающей природной среды, подготовку территорий площадок временного размещения (свалки) к последующему целевому использованию.

Рекультивация проводится по окончанию стабилизации закрытых  площадок временного размещения – процесса уплотнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния.

Закрытие площадок временного размещения для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную мощность. Последний слой отходов перед закрытием площадок временного размещения засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. При планировке изолирующего слоя необходимо обеспечивать уклон к краям площадок временного размещения. Укрепление наружных откосов площадок временного размещения должно проводиться с начала эксплуатации площадок временного размещения по мере увеличения высоты складирования. Материалом для засыпки наружных откосов площадок временного размещения служит предварительно снятый при его строительстве растительный грунт.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов площадок временного размещения  необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя. По склонам высаживаются защитные насаждения и устраиваются трассы.

График ликвидации площадок для временного хранения ТБО

| № п/п | Адрес размещения площадок для временного хранения ТБО | Площадь земельного участка | Мощность объекта | Составление ПСД на ликвидацию | Работы по ликвидации площадок для временного хранения ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Синегорский | 2,5 | 0,3 | 2013 год | 2-ой квартал 2016 год |
| 2 | п.Ясногорка | 0,7 | 0,15 | 2013 год | 2-ой квартал 2017 год |
| 3 | п.Виноградный | 0,7 | 0,15 | 2013 год | 2-ой квартал 2017 год |

19. Рекомендации  по организации  централизованной планово-регулярной схемы сбора, вывоза и захоронения бытовых отходов.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление твердых бытовых отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.

При планово-регулярной схеме сбора и вывоза бытовых отходов режим работы спецмашин должен быть установлен из условий ежедневной эксплуатации. Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин, количество повторных пробегов по одному участку сводится к минимуму.

В целях реализации предложенной схемы в условиях Синегорского сельского поселения рекомендуется:

1. Предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов необходимо применять норму накопления твердых бытовых отходов (таблица 20).

Таблица 20

| Степень благоустройства жилья |  | Единица измерения | Уровень норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустроенные дома с центральном отоплением | куб.м на 1 чел. в месяц |  | 0,108 |
| Частный сектор с печным отоплением и с приусадебным хозяйством | куб.м на 1 чел. в месяц |  | 0,167 |
| Частный сектор с газовым отоплением и с приусадебным хозяйством | куб.м на 1 чел. в месяц |  | 0,150 |

2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для временного хранения отходов.

3. Разрешить функции вывоза и захоронения отходов.

4. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий экологической направленности.

5. Оборудовать дворы многоквартирных домов сквозными проездами, исключающими необходимость движения мусоровозов задним ходом.

6. Разработать и утвердить сезонные графики движения мусоровозов.

7. Оборудовать площадки временного размещения бытовых отходов автомобильными весами и стационарными приборами для контроля уровня радиации доставляемых отходов.

8. Построить третью карту площадки временного размещения бытовых отходов.

9. Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов осуществлять в соответствии с действующим законодательством на основании договоров между управляющими организациями и специализированной организацией по вывозу отходов. В случае сохранения схемы прямых договоров специализированной организацией по вывозу отходов, с населением заинтересованной стороне обеспечить принятие решения общими собраниями собственников помещений многоквартирных домов о сохранении прямых договоров и изменении размера платы за содержание общего имущества.

20. Рекомендации  по организации летней уборки объектов придомовой территории и внешнего благоустройства .

20.1 Общие положения.

Задачей летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на территориях, эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

20.2.Особенности уборки территорий населенных пунктов Синегорского сельского поселения по сезонам года

20.2.1. В период с 15 ноября по 15 апреля:

20.2.2 Организациями, предприятиями, субъектами предпринимательской деятельности производится уборка территории от опавшей листвы, мусора, снега, льда, грязи и их вывоз, посыпка улиц песком с примесью хлоридов. Данные 20.2.3 Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада и, во избежание гололеда, продолжается непрерывно до окончания снегопада.

20.2.4 Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на всех улицах и площадях поселения, исключая территории автобусных остановок, проездов, проходов, с последующей немедленной вывозкой. Запрещается укладка снега и льда на газоны.

20.2.5 Систематически силами и средствами юридических и физических лиц, владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности. Сброшенный с крыш снег немедленно вывозится.

20.2.6 В период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами тротуаров, проезжей части улиц, площадей и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии. В первую очередь посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок транспорта, пешеходные переходы. Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.

20.3 В период с 15 апреля до 15 ноября:

20.3.1 Производится уборка, мойка закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;

20.3.2 Производится систематический полив зеленых насаждений и газонов на всей территории поселения юридическими и физическими лицами, в ведении которых они находятся или за которыми закреплены;

20.3.3 Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах, производство механизированной уборки без увлажнения;

20.3.4 По постановлениям Администрации Синегорского сельского поселения в данный период производятся общественно-санитарные дни, месячники (декадники) и субботники по очистке территорий силами Администрации поселения, предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями, населением;

20.3.5На закрепленных территориях систематически производится борьба с сорной растительностью, особенно с растениями, которые вызывают аллергические реакции у населения (амброзия, циклохена и пр.). Высота травяного покрова на закрепленных территориях не должна превышать 15 см.

20.4 Порядок уборки территорий индивидуальных домов

20.4.1 Территорий индивидуальных домов должны содержаться в чистоте владельцами домовладений.

20.4.2 Бытовой мусор и снег должны своевременно вывозиться. Запрещается собирать, хранить мусор на территории двора.

20.4.3 При наличии на территорий индивидуальных домов или придомовой территории собственных контейнеров для вывоза ТБО контейнеры должны быть своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии и дезинфицироваться. Дезинфекция контейнеров производится после каждого опорожнения, а площадь вокруг них - ежедневно, стен выгребов – один раз в три дня. Дезинфекция производится предприятиями, осуществляющими санитарную очистку и владельцами контейнеров по договорам с ними.

20.4.4 Вывоз твердых бытовых отходов, при наличии соответствующего договора, производится лицензированными организациями,  имеющими специальный транспорт по плановой системе в соответствии с графиком, вывоз строительного мусора -  по разовым заявкам.

20.4.5 Складирование всех строительных материалов возле домовладений производится только с разрешения Администрации Синегорского сельского поселения.

20.4.6. Владелец индивидуального жилого дома обязан своевременно уничтожать на прилегающей территории на расстоянии не менее 5 метров от домовладения сорную растительность и карантинные сорняки (амброзию и др.), производить своевременный покос травы (допустимая высота травы 10 см), уборку бытового мусора.

20.4.7. Уничтожение и посадка деревьев на придворной территории производится только по согласованию с Администрацией Синегорского сельского поселения.

20.4.8. Запрещается посадка деревьев и кустарников ближе 2-х метров от проложенных коммуникаций (электроснабжения, газа, водопровода, канализации, связи), а также вдоль воздушной линии электропередачи (на расстоянии 2-х метров с обеих сторон).

20.4.9 В местах прохождения подземных коммуникаций запрещается сбрасывать тяжести (свыше 5 т.),  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы в виде кислот, щелочей, разводить огонь вблизи электротехнических установок и электросетей.

20.4.10 На территории домовладения обязательно в соответствии с санитарными нормами должны быть ямы для захоронения компоста (листвы и др. растительных и перегнивающих отходов), а владельцы домашнего скота дополнительно оборудуют плотный ящик с хорошо пригнанными крышками для хранения навоза.

20.4.11 Домовладельцы, у которых земельные участки прилегают к реке  обязаны соблюдать установленную защитную зону - 15 метров и несут ответственность за засорение реки в пределах границ садово-огородного участка.

20.4.12 Запрещается на берегу водоема строить туалеты, сливать нечистоты в реку, загрязнять берега свалками мусора.

20.4.13 Размеры врезных и водомерных колодцев должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями и закрыты  канализационными люками.

20.4.14 Водоразборные колонки могут использоваться только для снабжения питьевой водой.

20.4.15.Ответственность за техническое состояние, ремонт трубопроводов воды и канализации, запорной арматуры, колодцев, приборов учета воды в процессе эксплуатации от точки врезки несет владелец домовладения.

20.4.16.Владелец индивидуального жилого дома обязан своевременно производить обрезку деревьев, не допуская их касания электрической, радио и телефонной проводки. Невыполнение этих условий является основанием для отключения от соответствующих коммуникаций.

20.4.17.Запрещается захламление и повреждение колодцев коммуникаций (канализации, связи, газа теплоснабжения и др.).

20.4.18.Запрещается спускать через раковины и унитазы кухонные отбросы, тряпки и другие предметы, засоряющие канализацию.

20.4.19.Запрещается складировать и выбрасывать отходы содержания животных на территории улиц, дворов, проезжую часть и так далее, за исключением территорий частных домовладений и специально отведенных для этих целей мест.

20.4.20.Жидкие нечистоты вывозятся специализированными организациями, предприятиями, имеющими специальный транспорт, по договорам или разовым заявкам юридических и физических лиц на специализированные приемники ЖБО.

20.4.21.Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.

21.Особые условия уборки и благоустройства.

21.1. При любых видах уборки на территории Синегорского сельского поселения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

21.1.1. Вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт, промышленные отходы и хозфекальные сточные воды из выгребных ям в места, не отведенные для этой цели органом местного самоуправления и не согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора и комитетом по охране окружающей среды.

21.1.2. Сжигать бытовые и промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев, полимерную тару и пленку на улицах, площадях, во дворах предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных домовладений, на санкционированных свалках, в контейнерах, а так же закапывать бытовые отходы в землю.

21.1.3. Сорить на улицах, площадях и в других общественных местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы.

21.1.4. Предприятиям, организациям и населению сбрасывать в водоемы бытовые, производственные отходы и загрязнять воду и прилегающую к водоему территорию.

21.1.5. Сметать мусор на проезжую часть улиц, в ливнеприемники ливневой канализации.

21.2. На территории Синегорского сельского поселения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

21.2.1. Устраивать выпуск бытовых сточных вод из канализаций жилых домов открытым способом в водоемы, ливневую канализацию, на проезжую часть дорог, на рельеф местности, в грунтовые лотки и обочину дорог, на прочие смежные территории.

21.2.2. Устраивать и использовать сливные ямы с нарушением установленных норм.

21.2.3. Производить расклейку афиш, объявлений на фасадах зданий, столбах, деревьях, остановочных павильонах и других объектах, внешнего благоустройства, не предназначенных для этой цели.

21.2.4. Производить переустройство балконов и лоджий без соответствующих разрешений, производить переустройство наружных фасадов зданий, выходящих на улицу.

21.2.5. Складировать около торговых точек тару, запасы товаров, производить организацию торговли без специального оборудования.

21.2.6. Ограждать строительные площадки с уменьшением пешеходных дорожек (тротуаров).

21.2.7. Юридическим и физическим лицам складировать строительные материалы, органические удобрения (навоз), мусор на прилегающих к строениям и домовладениям территориях..

21.2.8. Повреждать или вырубать зеленые насаждения, в том числе деревья хвойных пород.

21.2.9. Захламлять придомовые, дворовые территории общего пользования металлическим ломом, строительным, бытовым мусором и другими материалами.

21.2.10. Самовольно изменять геометрические размеры и отметки устройства водопропускных сооружений и водосборных каналов, а так же загромождать данные сооружения всеми видами отходов, землей и строительными материалами.

21.2.11. Использовать питьевую воду не по назначению (полив, технические нужды) без приборов учета.

21.2.12. Выливать помои на территории двора и на улицы, в водостоки ливневой канализации и прочие, не предназначенные для этих целей места.

21.3. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния в населенных пунктах Синегорского сельского поселения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

21.3.1. Купать собак и других животных в водоемах, в местах массового купания, выгуливать животных в парках, на детских площадках и стадионах.

21.3.2. Мыть автомашины и другие транспортные средства у открытых водоемов, стирать белье у водозаборных колонок и в поверхностных водных объектах

21.3.3. Выгуливать собак без намордников в местах общего пользования.

21.3.4. Содержать домашних животных и птиц в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим требованиям, выпускать домашних животных и птиц на улицы, территории общих дворов, парков и кладбищ.

21.3.5. Юридическим и физическим лицам производить торговлю фруктами, овощами и другими продуктами на улицах, площадях стадионах и других местах, не отведенных для этой цели.

21.3.6. Движение по населенным пунктам и прочим дорогам общего пользования района загрязненного автотранспорта, перевозка мусора, сыпучих и жидких материалов без применения мер предосторожности (полог, герметизация, мойка ходовой части и пр.), предотвращающих загрязнение окружающей территории.

21.3.7. Стоянка автотранспортных средств на тротуарах и газонах, наезд на бордюры.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

посыпка технической солью или обработка солевым раствором тротуаров и проезжей части улицы при гололеде.

22. Выводы

Генеральная схема очистки территории

Анализ текущей ситуации в Синегорском сельском поселении выявил следующие проблемы в сфере санитарной очистки территории поселения:

1.Сбор ТБО осуществляется малоэффективными способами, отсутствие специализированного автотранспорта, ручная погрузка, применение тракторов и  погрузчиков для погрузки мусора.

2.Низкая  производительность (эффективность) применяемых транспортных средств.

3.Необходимо приобретение специализированной техники 2 (два) мусоровоза марки КО-440-4.

4. При существующих темпах увеличения объема ТБО в Синегорском сельском поселении существует опасность превышения годового объема размещения ТБО на площадках временного хранения мусора, что ведет  к сокращению сроков их эксплуатации и необходимости проведения рекультивации.

5. Для осуществления эффективной механизированной уборки отсутствует достаточная производственная база: ремонтные мастерские, мойки и стоянки.

В связи с этим, эффективная организация обращения с отходами производства и потребления является одной из важнейших задач, решение которой необходимо для сокращения антропогенного воздействия на окружающую среду, увеличение ресурсного потенциала поселения, повышения комфортности и уровня жизни населения. Основным направлением Генеральной схемы санитарной очистки Синегорского сельского поселения определено развитие существующих предприятий по сбору и вывозу ТБО.

Специалист  Администрации                                                       Н.О.Луганцева